UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

“FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA”

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO FIN DE CURSO

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO INTELIGENTE

CURSO:

INTERNET DE LAS COSAS

DOCENTE:

FERMÍN PEREZ, FELIX ARMANDO

INTEGRANTES:

CHUNGA CHEVEZ, AXEL JOSUÉ

MOYA LAUREANO, JUSSEL ENRIQUE

VASQUEZ PELAEZ, FRANCESS JEICOLL

2025

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	RESUMEN	3

3.	PROBLEMÁTICA	3

4.	SOLUCIÓN PROPUESTA	3

5.	OBJETIVOS	3

5.1.	OBJETIVOS GENERALES:	3

5.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	3

6.	ARQUITECTURA POR CAPAS	3

6.1.	CAPA DE DISPOSITIVO:	3

6.2.	CAPA DE RED:	4

6.2.1.	PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN:	4

6.2.2.	FLUJO DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA:	4

6.2.3.	CASOS DE USO DE COMUNICACIÓN:	4

6.2.4.	TIPO DE RED Y CONECTIVIDAD:	5

6.2.5.	TOPOLOGÍA DE RED:	5

6.2.6.	DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE RED:	6

6.2.7.	ESCALABILIDAD DEL SISTEMA:	6

6.2.8.	SEGURIDAD EN LA CAPA DE RED:	7

6.2.9.	CALIDAD Y SERVICIO Y FIABILIDAD:	7

6.2.10.	MIDDLEWARE Y PROCESAMIENTO CENTRALIZADO:	7

6.2.11.	VALIDACIÓN, PRUEBAS Y MÉTRICAS DE RENDIMIENTO:	7

6.3.	CAPA DE APOYO A SERVICIOS:	8

6.4.	CAPA DE APLICACIÓN:	8

# INTRODUCCIÓN

# RESUMEN

# PROBLEMÁTICA

Muchas personas no cuentan con monitoreo continuo de signos vitales, lo que dificulta la detección temprana de problemas de salud.

- VULNERABILIDAD DE MÉTODOS FÍSICOS:

  - El uso de llaves o tarjetas tradicionales conlleva riesgos, ya que estos objetos pueden perderse, ser robados

- FALTA DE AUDITORIA Y REGISTROS CONTABLES:

  - Los sistemas convencionales a menudo carecen de una arquitectura robusta para el registro de eventos

- RIESGO DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD:

  - Sin tecnologías avanzadas, los sistemas de acceso son susceptibles a intentos de engaño o "spoofing"

- GESTIÓN REACTIVA Y LENTA:

  - La ausencia de notificaciones en tiempo real impide que los administradores reaccionen de inmediato ante accesos no autorizados o eventos relevantes en el recinto.

# SOLUCIÓN PROPUESTA

Se propone un sistema IoT con reconocimiento facial biométrico, autenticación segura, procesamiento local, trazabilidad en tiempo real y gestión centralizada para eliminar suplantación.

- Captura y Actuación Local:

  - Implementa una capa física con sensores de proximidad

- Conectividad de Baja Latencia:

  - Utiliza una infraestructura de red híbrida que emplea el protocolo HTTP REST

- Inteligencia Artificial y Persistencia:

  - Dispone de un motor centralizado que realiza el reconocimiento facial y la detección de vida (anti-spoofing)

- Interfaz de Gestión Administrativa:

  - Ofrece una consola web para el registro de usuarios y visualización de métricas.

# OBJETIVOS

## OBJETIVOS GENERALES:

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

# ARQUITECTURA POR CAPAS

## CAPA DE DISPOSITIVO:

Detecta presencia, activa la captura biométrica facial y controla el acceso físico mediante sensores, cámaras y microcontroladores en el borde.

## CAPA DE RED:

Garantiza conectividad segura mediante Wi-Fi o Ethernet, empleando protocolos HTTP y MQTT para transmisión cifrada, control remoto y respuesta en tiempo real.

### PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN:

  - HTTP REST

    - Usado para transmisión de imágenes (POST /recognize)

    - Modelo request-response sincrónico

    - Payload: imagen JPEG comprimida + metadata del nodo

    - TLS sobre HTTPS garantiza confidencialidad en tránsito

  - MQTT

    - Usado para transmisión de imágenes (POST /recognize)

    - Modelo request-response sincrónico

    - Payload: imagen JPEG comprimida + metadata del nodo

    - TLS sobre HTTPS garantiza confidencialidad en tránsito

  - ¿Por qué ambos?

    - HTTP REST → canal pesado pero confiable para datos grandes (imagen)

    - MQTT → canal ligero y reactivo para señales de control (abrir/cerrar/alerta)

### FLUJO DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA:

  - Detección: Sensor ToF detecta presencia ≤ 1.5 m → activa ESP32-S3 desde Deep Sleep

  - Captura: Cámara captura frame facial → ESP32 comprime JPEG (20–80 KB)

  - Transmisión HTTP: POST /api/v1/recognize vía HTTPS al servidor (PC local)

  - Procesamiento IA: PC ejecuta Liveness Detection + comparación de embeddings en BD

  - Decisión: Servidor publica resultado en topic MQTT acceso/puerta/{id}/comando con payload GRANT o DENY

  - Actuación: ESP32 recibe comando → activa Servo SG90 → log en MicroSD

  - Confirmación: ESP32 publica confirmación → PC actualiza BD y envía notificación

### CASOS DE USO DE COMUNICACIÓN:

| Caso | Protocolo Activo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Acceso autorizado | HTTP POST MQTT GRANT | Puerta abre, log registrado |
| Intento sospechoso | HTTP POST MQTT DENY + ALERT | Puerta bloqueada, alerta Push/Email |
| Nodo sin conectividad | Watchdog detecta timeout MQTT | Modo OFFLINE_EMERGENCY: TFID/teclado local |

### TIPO DE RED Y CONECTIVIDAD:

El sistema de control de acceso inteligente utiliza principalmente una red Wi-Fi para la comunicación entre los dispositivos IoT y el servidor central. Esta tecnología permite transmitir datos biométricos en tiempo real, facilitando la autenticación rápida y el monitoreo remoto del sistema.

Además, se considera el uso de:

  - Bluetooth: utilizado para la configuración inicial y emparejamiento de dispositivos.

  - Ethernet (opcional): empleado en casos donde se requiere mayor estabilidad y velocidad de conexión.

  - La conectividad entre dispositivos permite que componentes como la ESP32-CAM, sensores y el servidor trabajen de manera integrada dentro de la arquitectura IoT.

### TOPOLOGÍA DE RED:

El sistema utiliza una arquitectura cliente-servidor, donde los dispositivos IoT actúan como clientes que envían información al servidor central.

Componentes principales:

  - ESP32-CAM: captura imágenes faciales y datos del usuario.

  - Router Wi-Fi: permite la comunicación entre dispositivos.

  - Raspberry Pi / Servidor: procesa la información biométrica y administra el sistema.

  - Base de datos: almacena registros de acceso e información de usuarios.

  - Aplicación web: permite el monitoreo y administración remota.

### DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE RED:

La arquitectura de red está compuesta por distintos elementos interconectados que permiten el funcionamiento del sistema IoT.

  - Componentes:

    - Sensores y ESP32-CAM

    - Red Wi-Fi

    - Router

    - Raspberry Pi o servidor

    - Broker MQTT

    - Base de datos

    - Dashboard o Aplicación Web

  - Funcionamiento:

    - La ESP32-CAM detecta y captura el resotro.

    - La información se transmite mediante Wi-Fi.

    - El servidor procesa los datos biométricos.

    - El sistema valida la identidad.

    - Se registra el acceso en la base de datos.

    - La aplicación web muestra el estado y registros en tiempo real.

### ESCALABILIDAD DEL SISTEMA:

El sistema fue diseñado con una arquitectura escalable, permitiendo integrar nuevos dispositivos IoT sin afectar el funcionamiento general.

  - Características:

    - Integración de nuevos nodos fácilmente.

    - Detección automática de dispositivos.

    - Configuración dinámica mediante red.

    - Posibilidad de actualización remota.

    - Expansión a múltiples accesos o sedes.

Gracias a esta escalabilidad, el sistema puede crecer según las necesidades de seguridad y control de acceso de la organización.

### SEGURIDAD EN LA CAPA DE RED:

Cifrado de Extremo a Extremo: Implementación estricta de protocolos TLS/HTTPS para el envío de imágenes pesadas vía HTTP REST, e encriptación TLS, MQTTS, para los comandos de actuación de la cerradura.

Autenticación de Nodos: Uso de JWT, JSON Web Tokens, con rotación dinámica para verificar la identidad de cada ESP32-CAM antes de permitirle publicar o suscribirse al Broker MQTT.

Mitigación de Amenazas de Red: La segmentación y el túnel cifrado previenen vulnerabilidades críticas del IoT, como ataques Man-in-the-Middle y Sniffing, garantizando que el vector biométrico sea ilegible si se intercepta el tráfico Wi-Fi.

### CALIDAD Y SERVICIO Y FIABILIDAD:

  - Priorización de comandos críticos haciendo uso de QoS 1 o QoS 2 para garantizar la entrega confiable de comandos críticos al ESP32.

  - Retransmisión segura realizando el Reenvío automático de órdenes ante fallos o micro-cortes de red.

  - Autenticación de Nodos haciendo la Implementación de JWT con rotación dinámica para validar cada ESP32-CAM.

  - Control de acceso, solo los dispositivos autenticados pueden comunicarse con el Broker MQTT.

  - Seguridad de red con la Segmentación y cifrado para prevenir ataques como Man-in-the-Middle y Sniffing.

### MIDDLEWARE Y PROCESAMIENTO CENTRALIZADO:

  - Orquestación y Lógica de Negocio, el middleware centraliza la lógica de negocio y funciona como el intermediario inteligente entre la infraestructura de transmisión y los servicios finales.

  - Inferencia Biométrica Centralizada, aloja el motor de Inteligencia Artificial encargado de ejecutar el reconocimiento facial y los algoritmos de detección de vida, Liveness Detection, Anti-Spoofing.

  - Persistencia Segura de Datos, se encarga de gestionar de forma eficiente la conexión con bases de datos oracle para almacenar de manera segura los registros de acceso, logs inmutables y las imágenes de evidencia.

### VALIDACIÓN, PRUEBAS Y MÉTRICAS DE RENDIMIENTO:

  - Precisión Biométrica, evaluación de FAR y FRR para optimizar seguridad y experiencia del usuario legítimo.

  - Seguridad Anti-Spoofing, validación mediante pruebas de ataques físicos simulados y verificación de protección criptográfica TLS.

  - Rendimiento de red, evaluación de latencia asegurando tiempos de respuesta sostenidos inferiores a 500 ms bajo diferentes condiciones de carga de red Wi-Fi.

  - Resiliencia operativa, pruebas de fallos controlados para certificar continuidad local segura y preservación de registros.

## CAPA DE APOYO A SERVICIOS:

Procesa reconocimiento facial, detección de vida, validación de identidad, reglas de autorización y almacenamiento seguro de logs y evidencias.

## CAPA DE APLICACIÓN:

Proporciona gestión integral de usuarios, monitoreo centralizado, auditoría de accesos, análisis de métricas y alertas inmediatas ante eventos sospechosos.